Empfehlung Kommandofahrzeug

## Generelle Fahrzeugausrüstung

Zulässiges Gesamtgewicht bis 3.5 t

Fahrzeughöhe: genaue Angaben gemäss Bedarf

Fahrzeugbreite: genaue Angaben gemäss Bedarf

Fahrzeuglänge: genaue Angaben gemäss Bedarf

Grundsätzlich serienmässiges Fahrgestell

Ersatzteilgarantie von mindestens 10 Jahren

Das Fahrzeug muss den Vorschriften des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) entsprechen und durch den Lieferanten beim Strassenverkehrsamt geprüft werden

Permanenter oder zuschaltbarer Allradantrieb

Winter-Bereifung mit Alpine-Symbol

Wandlerautomat

  - Variante: automatisiertes Schaltgetriebe

  - Variante: Schaltgetriebe

Rückfahrkamera

Klimaanlage

230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte, Fehlerstrom-Schutzschalter bauseitig im Depot installiert

Ladegeräte für Fahrzeugbatterien

Sondersignal Blaulicht und CIS-GIS-Horn nach SVG

Blaue Frontblitzleuchten im Kühlerbereich, abschaltbar

Gelbe Blinkleuchten nach vorne und hinten gerichtet, auf dem Fahrzeugdach an Warnblinkleuchten gekoppelt, abschaltbar

Datenaufzeichnunsgerät gemäss VTS, folgende Daten müssen aufgezeichnet werden:

- Geschwindigkeit, Blinker rechts, Blinker links, Bremslicht, Abblendlicht, Blaulicht, Zweiklanghorn

Abblendlicht als Tagfahrlicht geschaltet oder automatische Lichtsteuerung

Fahrzeugfarbe Feuerwehrrot (z.B. RAL 3000)

Reflektierende Tagesleuchtstreifen mit reflektierender Abgrenzung zum Feuerwehrrot an allen vier Fahrzeugseiten, Grundfolie RA1 / Deckfolie RA2, schnittfreie Verklebung / Ecken gerundet

  - Beschriftung nach Angaben Feuerwehr

1 Paar Spur-Schneeketten

Funkvorbereitung, störungsfrei gegenüber Frontblitzleuchten und Blaulichtern installiert

Funk (digital) in Kabine eingebaut (Funkgerät durch Feuerwehr angeliefert)

Empfohlen: Funk (analog) in Kabine eingebaut (Funkgerät durch Feuerwehr angeliefert)

## Abnahmen

Sicherheitsnachweis für die gesamte elektrische Anlage

MFK

## Optionen

Fahrzeugausrüstung

  - Differentialsperre Hinterachse

  - Längssperre, Differentialsperre Vorderachse

  - Getriebe mit Geländeuntersetzung

  - seitlich blaue Blitzleuchten, abschaltbar

  - Anhängerkupplung mit Elektro Anschluss 12 V

- Aussen-Lautsprecher für Durchsagen

Ausbau

  - angelieferter Schlüsselsafe elektrisch verkabelt

  - Schreibfläche

## Mobiles Material

Grundsätzliches

das Material wird durch die Feuerwehr angeliefert

Standort und Einbau des mobilen Materials gemäss Einbauplan

Verkehrsmodul

  - 2 Faltsignale 90 cm, R2

  - 2 Blitzleuchten, L8L

Modul Kleinlöschgerät

  - 1 Handfeuerlöscher 9 kg

Einsatzakten

  - Material für Führungsstandard

Kommunikation

  - 2 Handfunkgeräte inkl. Ladegerät, aufladbar über die Ausseneinspeisung

zusätzliches Material gemäss Anforderung der Feuerwehr